ชื่อ.........................................................รหัส...........................สาขา..........................

ใบงานที่  1  Basic Output Port

- ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้เป็นพอร์ตเอาต์พุต สร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_11_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น “lab_11_รหัส3ตัวหลัง.c” แล้วทดสอบการทำงาน

#include <pic.h> #define _XTAL_FREQ 20000000 __CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS); void Delay_ms(unsigned int tick) { while(tick--) { __delay_ms(1); } } void main() { TRISD=0x00; while(1) { PORTD=0x00; Delay_ms(500); PORTD=0xFF; Delay_ms(500); } }

รูปที่ 1.1  วงจรทดลองโดยใช้ PORTD เป็น OUTPUT

1.1 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS Professional ทำการต่อวงจรตามรูปที่1.1 แล้วทดสอบ

การทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น

1.2 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

1.3 ให้นักศึกษาทำการเปลี่ยน Output Port เป็น PORTC ทำการแก้ใขโปรแกรมให้ถูกต้อง แล้ว

ทดสอบการทำงาน

1.4 บันทึกลงในตารางที่ 1.1  บรรทัดใดบ้างในโปรแกรมที่นักศึกษาทำการแก้ไข

ตารางที่ 1.1 บันทึกบรรทัดโปรแกรมที่ถูกแก้ไข

| โปรแกรมเดิม | แก้ใขเป็น |
| --- | --- |

  - ให้นักศึกษาอธิบายการทำงานของโปรแกรมใช้ PORTD เป็น OUTPUTตามความเข้าใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมพอร์ต C โดยผลที่ได้จะเหมือนกับข้อ 1 แต่เราจะใช้วิธีการกลับลอจิกของข้อมูลทุกบิต โดยใช้ตัวดำเนินการ ~ หรือ NOT

2.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_12_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น “lab_12_รหัส3ตัวหลัง.c” แล้วทดสอบการทำงาน

#include <pic.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

__CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS);

void Delay_ms(unsigned int tick)

{

while(tick--)

{

__delay_ms(1);

}

}

void main()

{

TRISD=0x00;

while(1)

{

PORTD= ~PORTD;

Delay_ms(500);

}

}

2.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS Professional ทำการต่อวงจรตามรูปที่1.1 แล้วทดสอบ

การทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น

2.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

2.4 ให้นักศึกษาอธิบายการทำงานของโปรแกรมใช้ PORTD เป็น OUTPUTตามความเข้าใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- การควบคุมพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ให้เป็นพอร์ตเอาต์พุต โดยเป็นการควบคุมในระดับบิตโปรแกรมจะทำการเขียนข้อมูลให้กับพอร์ต RD2(บิต2)

3.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_13_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น

“lab_13_รหัส3ตัวหลัง.c” แล้วทดสอบการทำงาน

#include <pic.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

__CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS);

void Delay_ms(unsigned int tick)

{

while(tick--)

{

__delay_ms(1);

}

}

void main()

{

TRISD=0x00;

while(1)

{

RD2 = 1;

Delay_ms(500);

RD2 = 0;

Delay_ms(500);

}

}

3.2 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS Professional ทำการต่อวงจรตามรูปที่1.2 แล้วทดสอบ

การทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น

รูปที่ 1.2  วงจรทดลองโดยใช้พอร์ต RD2 เป็น OUTPUT

3.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

3.4 ให้นักศึกษาทำการเปลี่ยน Output Port เป็น RC7ทำการแก้ใขโปรแกรมให้ถูกต้อง แล้ว

ทดสอบการทำงาน

3.5 บันทึกลงในตารางที่ 1.2  บรรทัดใดบ้างในโปรแกรมที่นักศึกษาทำการแก้ไข

ตารางที่ 1.2 บันทึกบรรทัดโปรแกรมที่ถูกแก้ไข

| โปรแกรมเดิม | แก้ใขเป็น |
| --- | --- |

- รูปที่ 1.3 แสดงการติดดับสลับกันของ LED ให้นักศึกษาวาดวงจร เขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นพอร์ตเอาต์พุต เพื่อควบคุมการติดดับสลับกันของLED กำหนดช่วงหน่วงเวลา 200ms

รูปที่ 1.3  แสดงการติดดับสลับกันของ LED

4.1 ให้นักศึกษาวาดวงจร

4.2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการติดดับสลับกันของLED

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................