ชื่อ.........................................................รหัส...........................สาขา..........................

ใบงานที่  2  Basic Input Port

- จากรูปที่ 2.1 จะเห็นว่าสวิทซ์ S1 ต่อเข้ากับ PORTB และ LED ต่อกับ PORTD ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์จึงต้องกำหนดให้ PORTB เป็นพอร์ตอินพุท ทำงานในโหมดดิจิตอล เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอินพุทซึ่งต่อกับ S1 เนื่องจากว่าบางพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์จะถูกกำหนดให้ทำงานในตอนเริ่มต้นเป็นอินพุทแบบอนาล็อก

รูปที่ 2.1  วงจรทดลองโดยใช้ PORTB เป็น Input

1.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_21_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น“lab_21_รหัส3ตัวหลัง.c” แล้วทดสอบการทำงาน

1.2 เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างข้างล่าง

#include <pic.h> #define _XTAL_FREQ 20000000 __CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS); void Delay_ms(unsigned int tick) { while(tick--) { __delay_ms(1); } } void main() { TRISD = 0; PORTD = 0; ANS12 = 0; TRISB0 = 1; while(1) { IF (RB0 == 0) { RD7 = 1; } } }

รูปที่ 1.1  วงจรทดลองโดยใช้ PORTD เป็น OUTPUT

1.1 ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Proteus ISIS Professional ทำการต่อวงจรตามรูปที่2.1 แล้วทดสอบ

การทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น

1.2 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

1.3 ถ้าต้องการกดสวิทซ์ S1ให้หลอด LED สว่างนาน 500ms หลังจากนั้นให้หลอดLED ดับ

นักศึกษาคิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมโปรแกรมในส่วนใดบ้าง

1.4 จากข้อ 1.3 จงเขียนโปรแกรม

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

  - ให้นักศึกษาอธิบายการทำงานของโปรแกรมที่นักศึกษาเขียนตามความเข้าใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- จากรูปที่ 2.2 จะเห็นว่าสวิทซ์ S1 ต่อเข้ากับ PORTA  สวิทซ์ S2 ต่อเข้ากับ PORTB และสวิทซ์ S3 ต่อเข้ากับ PORTC  LED1, LED2 และLED3 ต่อกับ PORTD ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์จึงต้องกำหนดให้ PORTA PORTB และPORTC เป็นพอร์ตอินพุท ทำงานในโหมดดิจิตอล เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอินพุท  เนื่องจากว่าบางพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์จะถูกกำหนดให้ทำงานในตอนเริ่มต้นเป็นอินพุทแบบอนาล็อก

รูปที่ 2.2  วงจรทดลองโดยใช้ PORTA, PORTB และ PORTE เป็น Input

2.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_22_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น “lab_22_รหัส3ตัวหลัง.c” แล้วทดสอบการทำงาน

#include <pic.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

__CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS);

void Delay_ms(unsigned int tick)

{

while(tick--)

{

__delay_ms(1);

}

}

void main()

{

TRISD = 0;

PORTD = 0;

ANS12 = 0;

ANS6 = 0;

ANS1 = 0;

TRISB0=1;

TRISE1 = 1;

TRISA1 = 1;

while(1)

{

if(RB0==0)

{

PORTD = 0x55;

Delay_ms(1000);

PORTD = 0X00;

}

if(RE1==0)

{

PORTD=0xFF;

Delay_ms(1000);

PORTD=0x00;

}

if(RA1==0)  PORTD=0xFF;

}

}

2.3 ให้นักศึกษาต่อวงจรทดลองตามรูปที่ 2.2 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ

โปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- จากรูปที่  2.3 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจากข้อ 2.1 โดยเมื่อมีการกดสวิทซ์ S1, S2 หรือ S3  ให้หลอด LED9 , LED10 หรือ LED11 สว่างตามลำดับเป็นเวลา 500ms แล้วดับ

รูปที่ 2.3  วงจรทดลองโดยใช้ LED9 ,LED10 และLED11 ต่อที่ PORTC

3.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_23_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น

“lab_23_รหัส3ตัวหลัง.c”

3.2 จากข้อ 3.1 จงเขียนโปรแกรม

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.3 ให้นักศึกษาต่อวงจรทดลองตามรูปที่2.3 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ

โปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................