ชื่อ.........................................................รหัส...........................สาขา..........................

ใบงานที่  3  การเพิ่มค่าและลดค่า

(Increment  and  Decrement  Value)

- จากรูปที่ 3.1 จะเห็นว่าสวิทซ์ S1, S2 ต่อเข้ากับ PORTB  และ LED ต่อกับ PORTD ในการทดลองนี้จะเป็นการเขียนโปรแกรมควบคุมพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการ เพิ่มค่าและลดค่าแบบต่อเนื่อง  ในโหมดสัญญาณอินพุทดิจิตอล เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอินพุทซึ่งต่อกับ วงจรสวิทซ์S1, S2  เนื่องจากว่าบางพอร์ตของไมโครคอนโทรลเลอร์จะถูกกำหนดให้ทำงานในตอนเริ่มต้นเป็นอินพุทแบบอนาล็อก

รูปที่ 3.1  วงจรทดลองการอ่านค่าสวิทซ์จาก PORTB

1.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_31_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น“lab_31_รหัส3ตัวหลัง.c”

1.2 เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างข้างล่าง

#include <pic.h>

#define _XTAL_FREQ 20000000

__CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS);

void Delay_ms(unsigned int tick)

{

while(tick--)

{

__delay_ms(1);

}

}

void main()

{

TRISD = 0;

PORTD = 0;

ANS12 = 0;

ANS10 = 0;

TRISB0=1;

TRISB1 = 1;

while(1)

{

if(RB0==0)

{

PORTD++;

Delay_ms(200);

}

if(RB1==0)

{

PORTD--;

Delay_ms(200);

}

}

}

1.3 ให้นักศึกษาต่อวงจรทดลองตามรูปที่ 3.1 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ

โปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

1.4 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ให้นักศึกษาออกแบบวงจรเพิ่มเติมจากรูปที่ 3.1 โดยให้มีสวิทซ์เพิ่มอีก 1ตัว เมื่อกดแล้วให้หลอด LED ทุกดวงดับ

2.1 จงวาดวงจรที่ออกแบบเพิ่มเติม

2.2 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_32_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น

“lab_32_รหัส3ตัวหลัง.c”

2.3 จากข้อ 2.2 จงเขียนโปรแกรม

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.3 ให้นักศึกษาต่อวงจรทดลองตามรูปที่2.3 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ

โปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3 ผลที่เกิดขึ้นคือ.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................