ชื่อ.........................................................รหัส...........................สาขา..........................

ใบงานที่  10  การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล

เนื้อหา

การทดลองนี้จะทำการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าข้อมูลที่ได้จากการแปลงสัญญาณของโมดูลแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลโดยใช้ PIC16F887 ที่พอร์ตRA2 ซึ่งต่อกับตัวต้านทานปรับค่าได้  ค่าที่อ่านได้จะถูกนำไปแสดงผลที่โมดูล LCD

ลำดับขั้นการทดลอง

- จงต่อวงจรตามรูปข้างล่างนี้ เพื่อใช้ในการทดลอง

รูปที่ 10.1 การต่อวงจรสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล

- ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตามตัวอย่างข้างล่างนี้

2.1 ให้นักศึกษาสร้างไฟล์โปรเจ็กต์ ชื่อ “lab_10_รหัส3ตัวหลัง”  บันทึกชื่อไฟล์เป็น“lab_10_รหัส3ตัวหลัง.c”

#include <pic.h>

#include <lcd887.h>

__CONFIG(HS & WDTDIS & LVPDIS);

void main()

{

int adc=0;		// Keep ADC value

TRISA2 = 1;		// Set RA2 input mode

ANS2 = 1;		// Set RA2 analog port

ADCON0 = 0b11001001;	// Select RC Mode,ANS2 active,ADON=1

lcd_init();		             // Initial LCD

lcd_puts(0x80,"ADC(RA2)=");	// Show message at line 1

while(1)		// Infinite loop

{

GODONE = 1;		// Start conversion

while(GODONE);	// Wait until conversion success

adc = (ADRESH<<2)+(ADRESL>>6); 	 // Get ADC value

lcd_puts(0x89,"    ");	// Clear old value

inttolcd(0x89,adc);	// Update new value

delay(100);		// Delay a few time for display

}

}

2.2 ให้นักศึกษาต่อวงจรทดลองตามรูปที่ 10.1 แล้วดาวน์โหลดโปรแกรมลงในหน่วยความจำ

โปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3 ทดลองปรับค่าที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ล้าสังเกตการณ์แสดงผลที่ LCD โมดูลค่าข้อมูลที่ได้

จากการแปลงสัญญาณจะมีค่าตั้งแต่ ..........   ถึง ............... เนื่องจากความละเอียดของโมดูลแปลง

สัญญาณมีความละเอียด ..... บิต

2.3 อธิบายการทำงานของวงจรและโปรแกรม หรือควรแก้ไขปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………